DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

NOMBRE DE LA OBRA

PASEO FUERTES-CATEDRAL ETAPA II

UBICACIÓN DE LA OBRA

CALLE 2 NORTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3  ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3a. CENTRAL, 16 ORIENTE, 2a. CENTRAL, 10 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; 1a. CENTRAL ENTRE DE LA AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE 3a Y 1a CENTRAL.

INDICE:

Ubicación

- Definición

- Objetivo

- Utilización

- Materiales

- Equipo

- Transporte y almacenamiento

- Características generales

- Características particulares y normativas

- Ejecución

9.1.	Procedimiento

9.2.	Condiciones climáticas

9.3.	Medidas de mitigación al impacto ambiental

9.4.	Conservación de los trabajo

10.- Criterios de aceptación

11.  Medición

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN

(INDUCCIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURA)

UBICACIÓN:

CALLE 2 NORTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AV. 18 ORIENTE; AV. 18 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE; CALLE 6 NORTE ENTRE AV. 18 Y 12 ORIENTE; 4 SUR ENTRE 7 Y 3 ORIENTE; 3 ORIENTE ENTRE 4 Y 6 SUR; 6 SUR ENTRE 3  ORIENTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE; 6 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 NORTE; 8 NORTE ENTRE 6 Y 8 ORIENTE; 6 NORTE ENTRE 8 Y 12 ORIENTE; 3a. CENTRAL, 16 ORIENTE, 2a. CENTRAL, 10 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; 1a. CENTRAL ENTRE DE LA AV. 12 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO; BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE 3a Y 1a CENTRAL.

1.- DEFINICIÓN.

El presente gobierno municipal de Puebla Capital, ha priorizado en el rescate y dignificación de la imagen urbana, infraestructura y  equipamiento de la misma; dentro de las acciones esta el programa integral de dignificación de la Zona de Monumentos.

2.- OBJETIVO.

Uno de los principales objetivos es la dignificación, mantenimiento rescate y conservación de los inmuebles históricos de la Zona Monumental de la Cd. de puebla.

3.- UTILIZACIÓN.

Actualmente las fachadas de las calles que se propone intervenir se encuentran, en su mayoría, en estado regular y algunas en estado de deterioro considerable. Entre las acciones que se llevarán a cabo están el remozamiento de las fachadas, la colocación de huella táctil así como el mejoramiento en mobiliario urbano, banquetas y  pavimentos.

Con la ejecución del presente proyecto se tendrá un impacto benéfico económico, social y ambiental, al tener una vialidad funcional en un mejor estado, lo que facilitara el tránsito vehicular y peatonal.

Una vez realizada la presente obra, mejorará y se dignificara de forma importante  la imagen de vialidades en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla para así formar parte de Plan Integral de Dignificación del Centro Histórico, que ayudará a promover e incrementando la actividad turística en la Zona Monumental de la Cd. de Puebla.

Cabe mencionar que el área de intervención pertenece al polígono de la Zona de Monumentos y esto hace que el conservar  y mantener los edificios contemplados en dicha zona sea un compromiso para el Gobierno Municipal.

4.- MATERIALES.

4.1	 Calidad de los materiales

La calidad de los materiales estará sujeta a lo establecido en la norma oficial mexicana (N.O.M.) Vigente y aplicable a cada concepto en particular y en caso de así convenir, la marca comercial será la indicada en el catálogo de conceptos correspondiente, así como respetar la tipología existente en el barrio en relación a materiales pétreos.

4.2.	Si dados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las características de los materiales pétreos y cementantes, o la interacción entre ambos utilizando aditivos, éstos serán aprobados por la Dirección de Obras Públicas mediante dictamen de factibilidad. Si el Contratista de pavimentos propone la utilización de aditivos, lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la consideración de la supervisión para su análisis. Dicho estudio ha de contener como mínimo, las especificaciones y los resultados de las pruebas de calidad, así como los procedimientos para el manejo, uso y aplicación de los aditivos.

4.3.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción 4.1 y 4.2. de este anexo, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

4.4.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la supervisión, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción 4.1. y 4.2 de este anexo, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- 5.- equipo

Cincel, cuña, maceta, cuchara de albañil, brochas, etc. Este equipo se utilizará según corresponda cada uno de los conceptos a ejecutar en las fachadas que comprende el proyecto.

Las actividades se realizaran de acuerdo a las especificaciones del catálogo de conceptos, considerando ante todo la seguridad de los operarios.

Esta actividad podrá realizarse de forma simultánea con otro tipo de acciones, considerando las medidas de seguridad pertinentes.

Será imprescindible el uso de casco y otros elementos de seguridad, así como señalización preventiva y restrictiva con el fin de evitar accidentes.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Dirección de Obras Públicas, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- 6.- transporte y ALMACENAMIENTO

El transporte de todos los materiales de banco y mezclados, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas de la S.C.T. Se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

7.- CARACTERISTICAS GENERALES

- 8.- CARACTERISTICAS particulares

Se aplicaran técnicas y procedimientos especificados en el reglamento de construcción para la Ciudad de Puebla, así como normativas, además de respetar las acciones contempladas en sus memorias técnicas, adjunto a contemplar las que dictamine el INAH en la parte del proyecto que le corresponda.

Se efectuará una revisión constante por parte de la residencia general de obra, para evitar daños y detectar elementos adyacentes al lugar de la operación.

Todos los pormenores de los trabajos deberán ser consignados en la bitácora correspondiente, siendo firmados por los responsables de estos.

En cualquier caso se deberá realizar la liberación únicamente del elemento señalado; si al momento de realizar la liberación se afectan elementos contiguos se deberá reparar la afección cometida con cargo para el responsable intelectual y material del hecho; esto incluye: resanes, aplanados, cornisas, boquillas, pavimentos, muebles. (en caso de que suceda).

Una vez concluida la liberación se deberá realizar el retiro y traslado fuera de la obra de los materiales producto de esta actividad. Se deberá realizar limpieza extrema de la zona intervenida. Deberá incluir materiales, toda la herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución y conclusión del trabajo, mano de obra e imprevistos.

- 9.- EJECUCIóN

Para ello se han establecido ciertos criterios para la realización de los trabajos en cuestión, tales como:

Trazo y nivelacion para lineas electricas con equipo de topografia incluye material:norma de construccion g.d.f.3.01.01.003

Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.

Demolicion con equipo en pavimento hidraulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material comun seco, cualquier zona,  profundidad de 0.00 a 2.00 m

Suministro e instalacion de tubo pad electrico rd-17 de 4" de diam. Color naranja, incluye: alineacion, materiales, herramienta y mano de obra.

Suministro e instalacion de tubo pad electrico de 3" de diam. Con cople, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.

Alambre galvanizado no. 14 para guía en línea de cfe.

Sum y coloc. De registro prefabricado rbta-2 excavacion relleno y compactacion.

Sum y coloc. De registro prefabricado rbtbcc-2, incluye:  excavacion relleno, compactacion, material, equipo y herramienta

Sum y coloc. De registro prefabricado rmtb4, incluye:  excavacion relleno, compactacion, material, equipo y herramienta

Sum y coloc. De registro prefabricado rbtb3/t con transicion prefabricado, incluye:  excavacion relleno, compactacion, material, equipo y herramienta

Suministro y colocación de transformador de 300 kva.  Incluye: registro base, conectores, abrazaderas, cable  4/0, 4 cable desnudo, interruptor de potencia, fusible termomagnético 3x200, registro de transición, registro para subestación, murete de medición, barra de cobre para transformador, transformador trifásico 300 kva con protocolo para cfe, unidad verificadora,  todo lo necesario para su correcta ejecución y tornilleria.

Relleno en zanjas  compactado al 90%  proctor con material  de banco. ( tepetate ).

Trazo y nivelacion para lineas electricas con equipo de topografia incluye material:norma de construccion g.d.f.3.01.01.003

Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.

Demolicion con equipo en pavimento hidraulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material comun seco, cualquier zona,  profundidad de 0.00 a 2.00 m

Cama de arena  de 0.08 m de espesor en cepa de 0.40 m de ancho para recibir ductos de alumbrado p blico y telefonia.

Barreno en piedra de mampostería o cantería en muros para alojar acometida de  0.00 a 0.50 m; para conexión eléctrica de  c.f.e.

Suministro e instalacion de tubo pad electrico rd-17 de  1 1/4" de diam. Color naranja , incluye: alineacion, materiales, herramienta y mano de obra.

Preparación para servicio monofásico con acometida subterraneas (medidor),incluye: materiales para conexion, cable cobre desnudo cal. 8 (5.88 kg) , tubo pad elec rd-17 1 1/2, rejilla con solera de 1/4" de 0.30x 0.30, materiales menores y t.n.c.e.

Suministro y colocacion de poliducto naranja de 2" de diametro, incluye registro, arillo y base

Preparación para servicio bifasico con acometida subterraneas (medidor),incluye: materiales para conexion, cable desnudo cal. 8 ( 11.76 kg), tubo pad elec rd-17 1 1/2, rejilla con solera de 1/4" de 0.30x 0.30, materiales menores y t.n.c.e.

Suministro y colocacion de poliducto naranja reforzado de 2 1/2" de diametro, incluye: suministro, mano de obra, equipo y herramienta.

Preparación para servicio trifasico con acometida subterraneas (medidor),incluye: materiales para conexion, cable desnudo cal. 8 ( 17.64 kg), tubo pad elec rd-17 1 1/2, rejilla con solera de 1/4" de 0.30x 0.30, materiales menores y t.n.c.e.

Alambre galvanizado no. 14 para guía en línea de cfe.

Relleno en zanjas  compactado al 90%  proctor con material  de banco. ( tepetate ).

Repellado en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3 espesor promedio = 2 cm, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Acarreo horizontal sin pendiente, de tierra, arena, grava, cascajo, etc. En bote de 18 lts a 20.00 m. Incluye carga y descarga del material

Acarreo horizontal sin pendiente, de tierra, arena, cascajo, etc. En carretilla de 3.5 ft3 a 20.00 m. Incluye carga y descarga del material.

Acarreo en camion de material mixto. Primer kilometro, carga manual.

Trazo y nivelacion para lineas electricas con equipo de topografia incluye material:norma de construccion g.d.f.3.01.01.003

Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.

Demolicion con equipo en pavimento hidraulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material comun seco, cualquier zona,  profundidad de 0.00 a 2.00 m

Cama de arena  de 0.08 m de espesor en cepa de 0.40 m de ancho para recibir ductos de alumbrado p blico y telefonia.

Suministro y colocacion de poliducto naranja de 2" de diametro, incluye registro, arillo y base

Alambre galvanizado no. 14 para guía en línea de cfe.

Suministro y colocacion de regsitro l2t (telmex), incluye: colocacion, mano de obra, equipo y herramienta

Suministro y colocacion de regsitro l3t (telmex), incluye: colocacion, mano de obra, equipo y herramienta

Relleno en zanjas  compactado al 90%  proctor con material  de banco. ( tepetate ).

Acarreo horizontal sin pendiente, de tierra, arena, grava, cascajo, etc. En bote de 18 lts a 20.00 m. Incluye carga y descarga del material

Trazo y nivelacion para lineas electricas con equipo de topografia incluye material:norma de construccion g.d.f.3.01.01.003

Corte con cortadora de disco en pavimento de concreto a 10 cm. De espesor.

Demolicion con equipo en pavimento hidraulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavacion a mano en zanja, incluye afine de taludes y fondo. Material comun seco, cualquier zona,  profundidad de 0.00 a 2.00 m

Cama de arena  de 0.08 m de espesor en cepa de 0.40 m de ancho para recibir ductos de alumbrado p blico y telefonia.

Suministro y colocacion de poliducto naranja de 2" de diametro, incluye registro, arillo y base

Suministro e instalacion de tubo pad electrico rd-17 de  1 1/4" de diam. Color naranja , incluye: alineacion, materiales, herramienta y mano de obra.

Suministro y colocacion de poste merida rizo sencillo, marca odin cat. 1381, incluye: base redonda, con diam. Sup. De 11 cms, diam. Inf. De 38 cms y altura de 76 cms, rizo para fachada merida 125 cm de altura; fundidos en aluminio liga a-3003 de alta resistencia a la corrosion; caña de acero recta circular, cal. 11 de 9.00 m. De altura total, con patin de placa cuadrada de acero de 28 x 28 xm y 1/2" de espesor; con 4 barrenos de 1" de diam. A 19 cm entre centros; terminado con pintura electrostatica en polvo tipo poliester, horneada en color negro semimate, resistencia a la influencia de los rayos uv y anti-graffiti, mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de luminaria p/exterior decorativo, de alto rendimiento mod; grand ledge. Capsula fabricada en fundicion de aluminio bajo en cobre, acabado en pintura en polvo electrostatica y horneada en color negro para una mayor resisitencia a la  corrosion. Curva de distribucion tipo iii ( cristal 4173/6582); muñon c/niple 1 1/2" diametro npt(mn-175).  C/ kit de sistema optico de optimizacion fotometrica cosmopolis de 140 w p / integraserse a lum. Cat.ngl-175mp-62-k-3-m mca. Holophane, incluye ; lampara t19 de montaje universal de 140 watts, base socket de 5 kva, ceramico tipo pgz12, con cables c/proteccion p/altas temperaturas, balastro electronico c/bajas perdidas no mayores a 10% de alto factor de potencia autorregulado para lampara de aditivos metalicos ó vapor sodio de alta presion de 140 watts, incluye; materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DE ZARAGOZA

A T E N T A M E N T E:

ING. MIGUEL ÁNGEL MACIP MOLINA 			ARQ. MIGUEL ATEMIS ALONSO

DIRECTOR DE OBRAS			                JEFE DEL DEPTO OBRAS EN

ZONA DE MONUMENTOS